Опросный лист

для заказа установки компенсации реактивной мощности УКРМ – х – х – хА – УХЛ

Номинальное напряжение, кВ;

Номинальная мощность установки, кВАр;

Номинальная мощность наименьшей ступени, кВАр;

Режим работы, А – Автоматический;

| Заказчик, адрес, телефон: |  |
| --- | --- |

| Технические характеристики | Вариант ответа | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение, кВ | 6 |  |
| Номинальная мощность установки, кВАр | 150 |  |
| Режим работы: – автоматический; – автоматический + фиксированные ступени; – фиксированные ступени. | Автоматический |  |
| Шаг регулируемой ступени, кВАр | 50 |  |
| Номинальная мощность наименьшей ступени, кВАр | 50 |  |
| Номинальная мощность нерегулируемой ступени, кВАр | 50 |  |
| Вводной аппарат | Выкл. нагрузки |  |
| Расположение вводной ячейки (слева/справа) | Слева |  |
| Вид ввода (верхний/нижний/боковой) | Нижний |  |
| Тип ввода (кабельный/шинный) | Кабель |  |
| Требования к ошиновке (медь/алюминий) | Алюминий |  |
| Система управления: – контакторная; – тиристорная; – ручная. | Контакторная |  |
| Характер нагрузки (освещение; станки; транспортеры; насосы, вентиляторы; краны; статические полупроводниковые преобразователи; точечная сварка) | Насосы |  |
| Характер регулирования (по tg (φ)/по напряжению) |  |  |
| Наличие фильтров гармоник | Нет |  |
| Наличие связи с ПК в системе АСУТП (интерфейс) | RS-485 |  |
| Тип питающей сети | TN-C-S |  |
| Ограничения по габаритным размерам, Ш*Г*В, мм | 2400*800*2200 |  |
| Степень защиты установки | IP 21 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | У1 |  |
| Количество установок | 2 |  |

| Дополнительные требования заказчика: |  |
| --- | --- |

Согласовано заказчиком:  ________________          ___________________________           _____________

Должность			подпись (расшифровка подписи)			дата